Data Communication (28554)

২০২৬ সালের বোর্ড পরীক্ষার বিশেষ সাজেশন ও উত্তর

৫ম সেমিস্টার, CST

বর্তমান সিলেবাস, অধ্যায়ভিত্তিক নম্বর এবং সংযুক্ত পূর্ববর্তী বোর্ড প্রশ্নের ধরন অনুসারে প্রস্তুত।

তাত্ত্বিক পূর্ণমান: ৯০

- ক-বিভাগ—অতি সংক্ষিপ্ত: ১০×২ = ২০

- খ-বিভাগ—সংক্ষিপ্ত: ১০×৩ = ৩০

- গ-বিভাগ—রচনামূলক: ৫×৮ = ৪০

ক ও খ-বিভাগের সব প্রশ্ন এবং গ-বিভাগে সাধারণত ৮টি থেকে যেকোনো ৫টির উত্তর দিতে হয়।

ক-বিভাগ: অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১০×২ = ২০

১। Data Communication কী?

উত্তর: Transmission Media-এর মাধ্যমে দুই বা ততোধিক Device-এর মধ্যে Data বা Information আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াকে Data Communication বলে।

২। Bandwidth কী?

উত্তর: কোনো Communication Channel যে Frequency Range বহন করতে পারে তাকে Bandwidth বলে। এটি Hertz-এ প্রকাশ করা হয়।

[
Bandwidth=f_H-f_L
]

৩। Transmission Media কী?

উত্তর: Sender থেকে Receiver-এ Signal পরিবহনের Physical বা Wireless পথকে Transmission Media বলে।

৪। Full-duplex Communication কী?

উত্তর: যে Communication Mode-এ উভয় দিকে একই সময়ে Data পাঠানো ও গ্রহণ করা যায় তাকে Full-duplex Communication বলে। উদাহরণ: Mobile Phone।

৫। Modulation কী?

উত্তর: Message Signal অনুসারে Carrier Signal-এর Amplitude, Frequency অথবা Phase পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে Modulation বলে।

৬। PCM-এর পূর্ণরূপ কী এবং এটি কী?

উত্তর: PCM-এর পূর্ণরূপ Pulse Code Modulation। এটি Analog Signal-কে Digital Code-এ রূপান্তরের পদ্ধতি।

৭। Multiplexing কী?

উত্তর: একাধিক Signal-কে একত্রিত করে একটি Shared Communication Channel দিয়ে প্রেরণের পদ্ধতিকে Multiplexing বলে।

৮। Flow Control কী?

উত্তর: Sender যেন Receiver-এর গ্রহণক্ষমতার চেয়ে বেশি গতিতে Data পাঠাতে না পারে, তা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিকে Flow Control বলে।

৯। Protocol কী?

উত্তর: Network-এ Data Communication-এর জন্য অনুসরণীয় নিয়ম ও পদ্ধতির সমষ্টিকে Protocol বলে।

১০। Subnet Mask কী?

উত্তর: IP Address-এর Network অংশ ও Host অংশ পৃথক করার জন্য ব্যবহৃত 32-bit Number-কে Subnet Mask বলে।

অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১১। Throughput কী?

উত্তর: নির্দিষ্ট সময়ে Network-এর মাধ্যমে বাস্তবে যে পরিমাণ Data সফলভাবে স্থানান্তরিত হয় তাকে Throughput বলে।

১২। SNR কী?

উত্তর: Signal Power ও Noise Power-এর অনুপাতকে Signal-to-Noise Ratio বা SNR বলে।

[
SNR=\frac{Signal\ Power}{Noise\ Power}
]

১৩। Demultiplexing কী?

উত্তর: সম্মিলিত Signal থেকে Receiver প্রান্তে মূল Signal-গুলো পৃথক করার প্রক্রিয়াকে Demultiplexing বলে।

১৪। MAC Address কী?

উত্তর: Network Interface Card-এর প্রস্তুতকারক প্রদত্ত সাধারণত 48-bit Physical Address-কে MAC Address বলে।

১৫। IoT কী?

উত্তর: Internet-এর মাধ্যমে Sensor, Device ও Machine-কে সংযুক্ত করে Data আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকে Internet of Things বা IoT বলে।

খ-বিভাগ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১০×৩ = ৩০

১। Data Communication System-এর মৌলিক উপাদানগুলো লেখ।

উত্তর:

- Sender: Data প্রেরণ করে।

- Message: যে Data পাঠানো হয়।

- Transmission Medium: Data চলাচলের পথ।

- Receiver: Data গ্রহণ করে।

- Protocol: Communication-এর নিয়ম নির্ধারণ করে।

২। Simplex, Half-duplex ও Full-duplex-এর পার্থক্য লেখ।

উত্তর:

| Mode | বৈশিষ্ট্য | উদাহরণ |
| --- | --- | --- |
| Simplex | শুধু একদিকে Data যায় | Keyboard থেকে Computer |
| Half-duplex | উভয় দিকে যায়, তবে একই সময়ে নয় | Walkie-talkie |
| Full-duplex | উভয় দিকে একই সময়ে যায় | Mobile Phone |

৩। Synchronous ও Asynchronous Transmission-এর পার্থক্য লেখ।

উত্তর:

| Synchronous | Asynchronous |
| --- | --- |
| Data Block বা Frame আকারে পাঠানো হয় | Data Character আকারে পাঠানো হয় |
| Sender-Receiver একই Clock অনুসরণ করে | আলাদা Clock ব্যবহার করতে পারে |
| Start/Stop Bit প্রয়োজন হয় না | Start ও Stop Bit প্রয়োজন |
| দ্রুতগতির | তুলনামূলক ধীর |

৪। UTP ও STP Cable-এর পার্থক্য লেখ।

উত্তর:

| UTP | STP |
| --- | --- |
| অতিরিক্ত Shield থাকে না | Metallic Shield থাকে |
| দাম কম | দাম বেশি |
| Noise-এর প্রভাব বেশি | Noise-এর প্রভাব কম |
| স্থাপন সহজ | স্থাপন তুলনামূলক কঠিন |

৫। Modulation-এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।

উত্তর:

- দীর্ঘ দূরত্বে Signal পাঠানো যায়।

- Antenna-এর আকার ছোট করা যায়।

- একাধিক Signal একসঙ্গে পাঠানো যায়।

- Noise ও Interference-এর প্রভাব কমানো যায়।

- Signal Mixing প্রতিরোধ করা যায়।

৬। ASK, FSK ও PSK কী?

উত্তর:

- ASK: Digital Data অনুযায়ী Carrier-এর Amplitude পরিবর্তিত হয়।

- FSK: Digital Data অনুযায়ী Carrier-এর Frequency পরিবর্তিত হয়।

- PSK: Digital Data অনুযায়ী Carrier-এর Phase পরিবর্তিত হয়।

৭। FDM ও TDM-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর:

| FDM | TDM |
| --- | --- |
| Frequency ভাগ করা হয় | সময় ভাগ করা হয় |
| Channel একই সময়ে ব্যবহার হয় | পালাক্রমে Channel ব্যবহার হয় |
| Guard Band প্রয়োজন | Time Slot প্রয়োজন |
| Radio ও TV-তে ব্যবহৃত | Digital Telephony-তে ব্যবহৃত |

৮। Stop-and-Wait ও Sliding Window Protocol-এর পার্থক্য লেখ।

উত্তর:

| Stop-and-Wait | Sliding Window |
| --- | --- |
| একটি Frame পাঠিয়ে ACK-এর অপেক্ষা করে | একাধিক Frame পাঠাতে পারে |
| বাস্তবায়ন সহজ | তুলনামূলক জটিল |
| Efficiency কম | Efficiency বেশি |
| ধীর Network-এর জন্য উপযোগী | উচ্চগতির Network-এর জন্য উপযোগী |

৯। Error Detection-এর পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

উত্তর:

- VRC বা Parity Check

- LRC বা Two-dimensional Parity

- Checksum

- CRC বা Cyclic Redundancy Check

Error Correction-এর জন্য Hamming Code ও Retransmission ব্যবহার করা যায়।

১০। TCP ও UDP-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর:

| TCP | UDP |
| --- | --- |
| Connection-oriented | Connectionless |
| নির্ভরযোগ্য | Delivery নিশ্চিত করে না |
| Error ও Flow Control রয়েছে | সীমিত Error Control |
| তুলনামূলক ধীর | দ্রুত |
| Web, Email, FTP-তে ব্যবহৃত | Streaming, DNS, VoIP-তে ব্যবহৃত |

অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১১। Baseband ও Broadband Transmission-এর পার্থক্য লেখ।

উত্তর:

| Baseband | Broadband |
| --- | --- |
| পুরো Channel একটি Signal ব্যবহার করে | Channel-কে একাধিক Frequency-তে ভাগ করা হয় |
| Digital Signal সরাসরি পাঠানো হয় | Modulated Analog Signal ব্যবহৃত হয় |
| স্বল্প দূরত্বে উপযোগী | দীর্ঘ দূরত্বে উপযোগী |
| Ethernet-এ ব্যবহৃত | Cable TV-তে ব্যবহৃত |

১২। IPv4 ও IPv6-এর পার্থক্য লেখ।

উত্তর:

| IPv4 | IPv6 |
| --- | --- |
| 32-bit Address | 128-bit Address |
| Decimal Format | Hexadecimal Format |
| Address সংখ্যা সীমিত | অত্যন্ত বড় Address Space |
| Broadcast রয়েছে | সাধারণ Broadcast নেই |
| উদাহরণ: 192.168.1.1 | উদাহরণ: 2001:db8::1 |

১৩। Circuit, Message ও Packet Switching-এর মূল পার্থক্য লেখ।

উত্তর:

- Circuit Switching: Data পাঠানোর আগে Dedicated Path তৈরি হয়।

- Message Switching: সম্পূর্ণ Message Store-and-Forward করা হয়।

- Packet Switching: Message-কে ছোট Packet-এ ভাগ করে পাঠানো হয়।

১৪। গুরুত্বপূর্ণ Protocol ও Port Number লেখ।

উত্তর:

| Protocol | Port |
| --- | --- |
| FTP | 20/21 |
| SSH/SFTP | 22 |
| SMTP | 25 |
| DNS | 53 |
| HTTP | 80 |
| POP3 | 110 |
| IMAP | 143 |
| SNMP | 161/162 |
| HTTPS | 443 |
| MQTT | 1883 |

গ-বিভাগ: রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

৮টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকে ৫টি—৫×৮ = ৪০

১। Data Communication System-এর Block Diagram এঁকে কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তর: Data Communication System-এর মাধ্যমে এক Device থেকে অন্য Device-এ Data স্থানান্তরিত হয়।

flowchart LR

S["Source"] --> T["Transmitter"]

T --> M["Transmission medium"]

M --> R["Receiver"]

R --> D["Destination"]

প্রধান অংশ

- Source: মূল Data তৈরি করে।

- Transmitter: Data-কে Transmission-এর উপযোগী Signal-এ রূপান্তর করে।

- Transmission Medium: Signal পরিবহনের পথ হিসেবে কাজ করে।

- Receiver: প্রাপ্ত Signal থেকে মূল Data উদ্ধার করে।

- Destination: Data গ্রহণকারী Device বা ব্যবহারকারী।

- Protocol: Communication-এর নিয়ম নির্ধারণ করে।

কার্যপ্রণালি

Source-এর Data Transmitter-এর মাধ্যমে Electrical, Optical বা Radio Signal-এ রূপান্তরিত হয়। Signal Transmission Medium দিয়ে Receiver-এ পৌঁছে। Receiver Signal Decode করে মূল Data Destination-এ দেয়।

কার্যকর Communication-এর বৈশিষ্ট্য

- Delivery

- Accuracy

- Timeliness

- কম Jitter

২। Fiber-optic Cable-এর গঠন, কার্যপ্রণালি, সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।

উত্তর: Fiber-optic Cable আলোর সাহায্যে Data প্রেরণ করে।

গঠন

- Core: আলো চলাচলের প্রধান পথ।

- Cladding: আলোকে Core-এর মধ্যে প্রতিফলিত করে।

- Buffer Coating: Fiber-কে আঘাত ও আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করে।

- Outer Jacket: Cable-এর বাইরের সুরক্ষা দেয়।

কার্যপ্রণালি

LED বা Laser থেকে উৎপন্ন Light Pulse Core-এর মধ্যে প্রবেশ করে। Total Internal Reflection-এর মাধ্যমে আলো Core-এর ভেতর দিয়ে Receiver পর্যন্ত যায়। Receiver-এর Photodetector Light Signal-কে Electrical Signal-এ রূপান্তর করে।

প্রকারভেদ

- Single-mode Fiber

- Multi-mode Fiber

সুবিধা

- Bandwidth অনেক বেশি

- দীর্ঘ দূরত্বে Data পাঠানো যায়

- Electromagnetic Interference হয় না

- নিরাপত্তা বেশি

- ওজন কম

অসুবিধা

- দাম বেশি

- সংযোগ ও মেরামত কঠিন

- বিশেষ দক্ষতা ও যন্ত্র প্রয়োজন

- Cable তুলনামূলক ভঙ্গুর

৩। FDM এবং TDM Multiplexing চিত্রসহ বর্ণনা কর।

উত্তর: একাধিক Signal-কে একটি Channel দিয়ে পাঠানোর পদ্ধতিকে Multiplexing বলে।

Frequency Division Multiplexing—FDM

FDM-এ Channel-এর Bandwidth-কে একাধিক Frequency Band-এ ভাগ করা হয়। প্রতিটি Signal আলাদা Frequency Band ব্যবহার করে।

flowchart LR

A["Signal 1"] --> M["FDM multiplexer"]

B["Signal 2"] --> M

C["Signal 3"] --> M

M --> L["Shared link"]

L --> X["Demultiplexer"]

বিভিন্ন Channel-এর মধ্যে Interference প্রতিরোধে Guard Band ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার: Radio, Television ও Cable TV।

Time Division Multiplexing—TDM

TDM-এ একই Channel বিভিন্ন Signal নির্দিষ্ট Time Slot-এ পালাক্রমে ব্যবহার করে।

প্রকার:

- Synchronous TDM

- Statistical TDM

ব্যবহার: Digital Telephone ও Computer Network।

FDM ও TDM-এর পার্থক্য

- FDM-এ Frequency ভাগ হয়; TDM-এ সময় ভাগ হয়।

- FDM-এ Guard Band লাগে; TDM-এ Time Slot লাগে।

- FDM Analog System-এ বেশি; TDM Digital System-এ বেশি ব্যবহৃত হয়।

৪। Error-এর প্রকার এবং Error Detection ও Correction পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর: Transmission-এর সময় পাঠানো Data পরিবর্তিত হলে তাকে Error বলে।

Error-এর প্রকার

Single-bit Error

Data Unit-এর মাত্র একটি Bit পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণ:

[
101101 \rightarrow 101001
]

Burst Error

দুই বা ততোধিক Bit পরিবর্তিত হয়।

Error Detection পদ্ধতি

VRC বা Parity Check

Data-র সঙ্গে একটি Parity Bit যোগ করা হয়। এটি Even অথবা Odd Parity হতে পারে।

LRC

Data-কে Row ও Column-এ সাজিয়ে প্রতিটি Column-এর Parity নির্ণয় করা হয়।

Checksum

Data Segment-গুলোর যোগফল থেকে Checksum তৈরি করে Data-এর সঙ্গে পাঠানো হয়।

CRC

Data-কে নির্দিষ্ট Generator Polynomial দিয়ে ভাগ করে Remainder পাঠানো হয়। Receiver পুনরায় ভাগ করে Error পরীক্ষা করে।

Error Correction

- Forward Error Correction—Hamming Code

- Backward Error Correction—ARQ/Retransmission

- Stop-and-Wait ARQ

- Go-Back-N ARQ

- Selective Repeat ARQ

৫। OSI Model-এর সাতটি Layer-এর কাজ বর্ণনা কর।

উত্তর: OSI-এর পূর্ণরূপ Open Systems Interconnection। এতে সাতটি Layer রয়েছে।

| Layer | প্রধান কাজ | উদাহরণ |
| --- | --- | --- |
| 7. Application | User-কে Network Service দেয় | HTTP, FTP, SMTP |
| 6. Presentation | Translation, Encryption ও Compression | JPEG, ASCII |
| 5. Session | Session তৈরি, নিয়ন্ত্রণ ও শেষ করে | RPC |
| 4. Transport | End-to-end Delivery, Segmentation ও Flow Control | TCP, UDP |
| 3. Network | Logical Addressing ও Routing | IP, Router |
| 2. Data Link | Framing, MAC Address ও Error Control | Ethernet, Switch |
| 1. Physical | Bit Transmission ও Physical Connection | Cable, Hub |

Data Encapsulation

Sender প্রান্তে প্রতিটি Layer Header যোগ করে। Receiver প্রান্তে প্রতিটি Layer Header সরিয়ে মূল Data উদ্ধার করে।

সুবিধা

- Network Design সহজ হয়।

- বিভিন্ন প্রস্তুতকারকের Device একসঙ্গে কাজ করতে পারে।

- সমস্যা নির্ণয় সহজ হয়।

- প্রতিটি Layer স্বাধীনভাবে উন্নয়ন করা যায়।

৬। Circuit, Message ও Packet Switching বর্ণনা ও তুলনা কর।

উত্তর: Network-এর মাধ্যমে Data-কে Source থেকে Destination-এ পাঠানোর কৌশলকে Switching বলে।

Circuit Switching

Data পাঠানোর আগে Sender ও Receiver-এর মধ্যে Dedicated Path তৈরি করা হয়।

সুবিধা:

- নির্দিষ্ট Bandwidth পাওয়া যায়।

- Delay তুলনামূলক নির্দিষ্ট।

অসুবিধা:

- সংযোগ স্থাপনে সময় লাগে।

- Channel অব্যবহৃত থাকলেও অন্যরা ব্যবহার করতে পারে না।

Message Switching

সম্পূর্ণ Message প্রতিটি Intermediate Node-এ Store করে পরে Forward করা হয়।

সুবিধা: Dedicated Path লাগে না।
অসুবিধা: বড় Storage ও বেশি Delay হয়।

Packet Switching

Message-কে ছোট Packet-এ ভাগ করে Network-এ পাঠানো হয়।

প্রকার:

- Datagram

- Virtual Circuit

সুবিধা:

- Channel-এর দক্ষ ব্যবহার হয়।

- একাধিক User একই Link ব্যবহার করতে পারে।

অসুবিধা:

- Packet হারিয়ে যেতে পারে।

- Packet ভিন্ন ক্রমে পৌঁছাতে পারে।

তুলনা

| বিষয় | Circuit | Message | Packet |
| --- | --- | --- | --- |
| Dedicated Path | প্রয়োজন | প্রয়োজন নেই | প্রয়োজন নেই |
| Data Unit | Continuous Stream | সম্পূর্ণ Message | Packet |
| Storage | কম | বেশি | মাঝারি |
| Delay | কম ও নির্দিষ্ট | বেশি | পরিবর্তনশীল |
| ব্যবহার | Telephone | পুরোনো Telegraph | Internet |

৭। IPv4 Address Class, Subnet Mask এবং Subnetting বর্ণনা কর।

উত্তর: IPv4 একটি 32-bit Logical Address। এটি চারটি 8-bit Octet-এ লেখা হয়।

উদাহরণ:

[
192.168.1.10
]

IPv4 Class

| Class | প্রথম Octet | Default Mask | ব্যবহার |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1–126 | 255.0.0.0 | বড় Network |
| B | 128–191 | 255.255.0.0 | মাঝারি Network |
| C | 192–223 | 255.255.255.0 | ছোট Network |
| D | 224–239 | প্রযোজ্য নয় | Multicast |
| E | 240–255 | প্রযোজ্য নয় | Experimental |

Private IP Address

- Class A: 10.0.0.0–10.255.255.255

- Class B: 172.16.0.0–172.31.255.255

- Class C: 192.168.0.0–192.168.255.255

Subnet Mask

Subnet Mask IP Address-এর Network ও Host অংশ চিহ্নিত করে।

সহজ Subnetting উদাহরণ

192.168.1.0/24 Network-কে ৪টি Subnet করতে হবে।

৪টি Subnet-এর জন্য ২টি Bit ধার নিতে হবে:

[
2^2=4
]

নতুন Prefix:

[
/24+2=/26
]

Subnet Mask:

[
255.255.255.192
]

প্রতিটি Subnet-এ মোট Address:

[
2^{6}=64
]

ব্যবহারযোগ্য Host:

[
64-2=62
]

Subnet-গুলো:

- 192.168.1.0/26

- 192.168.1.64/26

- 192.168.1.128/26

- 192.168.1.192/26

৮। Wireless Communication এবং 2G থেকে 5G-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

উত্তর: Cable ছাড়া Electromagnetic Wave-এর মাধ্যমে Data আদান-প্রদানকে Wireless Communication বলে।

Wireless Communication-এর মাধ্যম

- Radio Wave

- Microwave

- Satellite

- Infrared

- Mobile/Cellular Network

প্রয়োজনীয়তা

- চলন্ত অবস্থায় যোগাযোগ করা যায়।

- Cable স্থাপন প্রয়োজন হয় না।

- দুর্গম এলাকায় সহজে Network তৈরি করা যায়।

- দ্রুত Network সম্প্রসারণ করা যায়।

Mobile Generation

| Generation | প্রধান বৈশিষ্ট্য |
| --- | --- |
| 2G | Digital Voice, SMS, GSM ও CDMA |
| 3G | Mobile Internet, Video Call |
| 4G | High-speed Internet, LTE, HD Streaming |
| 5G | অত্যন্ত উচ্চগতি, কম Latency, IoT ও Smart Device |

WiFi

Radio Wave ব্যবহার করে স্বল্প দূরত্বে Wireless Local Area Network তৈরি করে।

LiFi

LED Light ব্যবহার করে উচ্চগতিতে Wireless Data Communication করে।

GSM ও CDMA

- GSM: SIM-ভিত্তিক Cellular Communication Standard।

- CDMA: আলাদা Code ব্যবহার করে একাধিক User-কে একই Channel ব্যবহারের সুযোগ দেয়।

গুরুত্বপূর্ণ Protocol ও ব্যবহার

| Protocol | কাজ |
| --- | --- |
| TCP | নির্ভরযোগ্য Data Transfer |
| UDP | দ্রুত Connectionless Transfer |
| HTTP/HTTPS | Web Page Transfer |
| FTP/SFTP | File Transfer |
| SMTP | Email পাঠানো |
| SNMP | Network Device Management |
| ARP | IP থেকে MAC Address নির্ণয় |
| MQTT | Lightweight IoT Messaging |
| CoAP | সীমিত ক্ষমতার IoT Device Communication |
| I²C | একই Board-এর Device-গুলোর মধ্যে যোগাযোগ |

২০২৬ সালের জন্য চূড়ান্ত অগ্রাধিকার

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনামূলক প্রশ্ন

- OSI Model-এর সাত Layer

- IPv4 Class, Subnet Mask ও Subnetting

- FDM ও TDM Multiplexing

- Circuit, Message ও Packet Switching

- Error Detection ও Correction

- Fiber-optic Cable

- Wireless Communication ও 2G–5G

- Data Communication System-এর Block Diagram

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- Simplex, Half-duplex ও Full-duplex

- Synchronous ও Asynchronous Transmission

- UTP ও STP

- ASK, FSK ও PSK

- Stop-and-Wait ও Sliding Window

- TCP ও UDP

- IPv4 ও IPv6

- Baseband ও Broadband

- Protocol ও Port Number

- Data Communication-এর মৌলিক উপাদান