২০২৬ সালের পরীক্ষার বিশেষ সাজেশন ও উত্তর

Computer Architecture & Microprocessor (28553)

৫ম সেমিস্টার, CST

সংযুক্ত ২০২৪ সালের দুইটি পূর্ববর্তী বোর্ড প্রশ্ন, বর্তমান সিলেবাস এবং অধ্যায়ভিত্তিক নম্বর বিশ্লেষণ করে সাজেশনটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

তাত্ত্বিক নম্বর: ৯০

- ক-বিভাগ: ১০×২ = ২০

- খ-বিভাগ: ১০×৩ = ৩০

- গ-বিভাগ: ৫×৮ = ৪০

গ-বিভাগে সাধারণত ৮টি প্রশ্ন থেকে ৫টির উত্তর দিতে হয়।

ক-বিভাগ: অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

সম্ভাব্য ১০টি প্রশ্ন—১০×২ = ২০

১। SAP-1-এর Instruction Cycle বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: SAP-1 কম্পিউটারে একটি Instruction-কে Memory থেকে Fetch, Decode এবং Execute করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে Instruction Cycle বলে।

২। Control Word কী?

উত্তর: কম্পিউটারের Register, ALU, Memory ও Bus-এর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী Control Signal-গুলোর সমষ্টিকে Control Word বলে।

৩। Opcode কী?

উত্তর: Instruction-এর যে অংশ CPU-কে কোন Operation সম্পন্ন করতে হবে তা নির্দেশ করে, তাকে Opcode বলে।

৪। ALU কী?

উত্তর: CPU-এর যে অংশ যোগ, বিয়োগ, AND, OR, XOR ও NOT-এর মতো Arithmetic এবং Logical Operation সম্পন্ন করে তাকে ALU বলে।

৫। Cache Memory কী?

উত্তর: CPU ও Main Memory-এর মধ্যে স্থাপিত ছোট আকারের উচ্চগতির Memory-কে Cache Memory বলে।

৬। DMA বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: CPU-এর সরাসরি অংশগ্রহণ ছাড়া I/O Device ও Main Memory-এর মধ্যে Data Transfer করার পদ্ধতিকে DMA বা Direct Memory Access বলে।

৭। 8086-এর Flag Register কী?

উত্তর: 8086 Microprocessor-এর Arithmetic ও Logical Operation-এর ফলাফল এবং CPU-এর Control অবস্থা সংরক্ষণকারী 16-bit Register-কে Flag Register বলে।

৮। Addressing Mode কী?

উত্তর: Instruction-এর Operand বা Data-এর অবস্থান নির্ধারণের পদ্ধতিকে Addressing Mode বলে।

৯। PPI কী?

উত্তর: PPI-এর পূর্ণরূপ Programmable Peripheral Interface। এটি Microprocessor-এর সঙ্গে বিভিন্ন Input-Output Device সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

১০। Interrupt Vector কী?

উত্তর: Interrupt Service Routine বা ISR-এর Starting Address-কে Interrupt Vector বলে।

অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১১। Program Counter-এর কাজ কী?

উত্তর: Program Counter পরবর্তী Instruction-এর Memory Address সংরক্ষণ করে।

১২। Coprocessor কী?

উত্তর: প্রধান Processor-কে গাণিতিক বা বিশেষ কাজ সম্পাদনে সহায়তাকারী Processor-কে Coprocessor বলে।

১৩। Assembler Directive কী?

উত্তর: Assembly Program অনুবাদ ও সংগঠনের জন্য Assembler-কে দেওয়া নির্দেশকে Assembler Directive বলে।

১৪। Software Interrupt কী?

উত্তর: Program-এর INT Instruction দ্বারা সৃষ্ট Interrupt-কে Software Interrupt বলে।

১৫। Memory Bank কী?

উত্তর: Memory-কে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য যে কয়েকটি আলাদা অংশে ভাগ করা হয়, প্রতিটি অংশকে Memory Bank বলে।

খ-বিভাগ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

সম্ভাব্য ১০টি প্রশ্ন—১০×৩ = ৩০

১। RISC ও CISC Processor-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর:

| RISC | CISC |
| --- | --- |
| Instruction সংখ্যা কম | Instruction সংখ্যা বেশি |
| Instruction সহজ | Instruction জটিল |
| Execution দ্রুত | তুলনামূলক ধীর |
| সাধারণত Hardwired Control ব্যবহৃত হয় | Microprogrammed Control ব্যবহৃত হয় |
| উদাহরণ: ARM, MIPS | উদাহরণ: Intel x86 |

২। Huffman Encoding কীভাবে কাজ করে?

উত্তর: Huffman Encoding-এ বেশি ব্যবহৃত Instruction-কে ছোট Opcode এবং কম ব্যবহৃত Instruction-কে বড় Opcode দেওয়া হয়। ফলে Instruction-এর গড় দৈর্ঘ্য ও প্রয়োজনীয় Memory কমে যায়। কোনো Code অন্য Code-এর Prefix হয় না।

৩। 4-bit ALU-এর Structure সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: 4-bit ALU চার Bit Data-এর ওপর Arithmetic ও Logical Operation সম্পন্ন করে। এর প্রধান অংশ:

- 4-bit Parallel Adder

- Logic Unit

- Multiplexer

- Function Select Line

- Carry Input ও Carry Output

Select Line-এর মাধ্যমে Addition, Subtraction, AND অথবা OR Operation নির্বাচন করা হয়।

৪। Hardwired ও Microprogrammed Control Unit-এর পার্থক্য লেখ।

উত্তর:

| Hardwired Control | Microprogrammed Control |
| --- | --- |
| Logic Gate দিয়ে তৈরি | Microinstruction দিয়ে তৈরি |
| কাজ দ্রুত | তুলনামূলক ধীর |
| পরিবর্তন করা কঠিন | পরিবর্তন করা সহজ |
| সাধারণত RISC-এ ব্যবহৃত | সাধারণত CISC-এ ব্যবহৃত |

৫। Microprocessor ও Microcontroller-এর পার্থক্য লেখ।

উত্তর:

| Microprocessor | Microcontroller |
| --- | --- |
| প্রধানত CPU নিয়ে গঠিত | CPU, Memory ও I/O একই Chip-এ থাকে |
| External RAM ও ROM প্রয়োজন | Internal RAM ও ROM থাকে |
| Personal Computer-এ ব্যবহৃত | Embedded System-এ ব্যবহৃত |
| বিদ্যুৎ খরচ বেশি | বিদ্যুৎ খরচ কম |

৬। 8086-এর Flag Register-এর Flag-গুলোর নাম লেখ।

উত্তর: 8086-এর Flag দুই প্রকার।

Status Flag:

- Carry Flag—CF

- Parity Flag—PF

- Auxiliary Carry Flag—AF

- Zero Flag—ZF

- Sign Flag—SF

- Overflow Flag—OF

Control Flag:

- Trap Flag—TF

- Interrupt Flag—IF

- Direction Flag—DF

৭। 8086-এর বিভিন্ন Addressing Mode-এর নাম উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর:

- Immediate: MOV AX, 1234H

- Register: MOV AX, BX

- Direct: MOV AL, [1200H]

- Register Indirect: MOV AX, [BX]

- Based: MOV AX, [BX+05H]

- Indexed: MOV AX, [SI]

- Based Indexed: MOV AX, [BX+SI]

৮। 8086-এর Even ও Odd Memory Bank ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: 8086-এর Memory দুটি 8-bit Bank-এ বিভক্ত:

- Even Address-এর Byte Lower বা Even Bank-এ থাকে।

- Odd Address-এর Byte Upper বা Odd Bank-এ থাকে।

- A0 এবং BHE̅ Signal ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় Bank নির্বাচন করা হয়।

৯। Interrupt-এর প্রকারভেদ লেখ।

উত্তর: 8086-এর Interrupt প্রধানত তিন প্রকার:

- Hardware Interrupt: NMI ও INTR Pin-এর মাধ্যমে আসে।

- Software Interrupt: INT Instruction দ্বারা তৈরি হয়।

- Internal Interrupt: Divide Error বা Single Step-এর মতো অভ্যন্তরীণ কারণে সৃষ্টি হয়।

১০। 8086 ও 8088 Microprocessor-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর:

| 8086 | 8088 |
| --- | --- |
| External Data Bus 16-bit | External Data Bus 8-bit |
| Instruction Queue 6 byte | Instruction Queue 4 byte |
| Data Transfer দ্রুত | তুলনামূলক ধীর |
| Even ও Odd Memory Bank ব্যবহৃত | সাধারণ 8-bit Memory Organization |

অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১১। CX-কে Counter Register বলা হয় কেন?

উত্তর: LOOP, REP এবং Shift/Rotate Instruction-এ পুনরাবৃত্তির সংখ্যা CX Register-এ রাখা হয়। প্রতিবার Operation-এর পর CX-এর মান এক কমে। তাই CX-কে Counter Register বলা হয়।

১২। CALL ও JUMP Instruction-এর কাজ কী?

উত্তর:

- CALL: Subroutine-এ যাওয়ার আগে Return Address Stack-এ সংরক্ষণ করে।

- JUMP: সরাসরি অন্য Address-এ Program Control স্থানান্তর করে; Return Address সংরক্ষণ করে না।

১৩। 8086-এর Assembler Directive-এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর:

- SEGMENT: Segment-এর শুরু নির্দেশ করে।

- ENDS: Segment-এর শেষ নির্দেশ করে।

- ASSUME: Segment Register-এর সঙ্গে Segment যুক্ত করে।

- DUP: একই Data একাধিকবার সংরক্ষণ করে।

- DB: Byte Data সংরক্ষণ করে।

- DW: Word Data সংরক্ষণ করে।

গ-বিভাগ: রচনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

৮টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকে পরীক্ষায় ৫টি উত্তর—৫×৮ = ৪০

১। 8086 Microprocessor-এর Architecture চিত্রসহ বর্ণনা কর।

উত্তর

8086 একটি 16-bit Microprocessor। এর 20-bit Address Bus, 16-bit Data Bus এবং 1 MB Memory Addressing Capacity রয়েছে।

8086-এর Architecture দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত:

Bus Interface Unit—BIU

BIU-এর অংশ:

- CS, DS, SS ও ES Register

- Instruction Pointer—IP

- 6-byte Instruction Queue

- Address Generation Circuit

- Bus Control Circuit

BIU-এর কাজ:

- Memory থেকে Instruction Fetch করা

- Physical Address তৈরি করা

- Memory ও I/O-এর সঙ্গে Data Transfer করা

- Instruction Queue পরিচালনা করা

Execution Unit—EU

EU-এর অংশ:

- ALU

- AX, BX, CX ও DX

- SP, BP, SI ও DI

- Flag Register

- Instruction Decoder

- Control Circuit

EU Instruction Queue থেকে Instruction গ্রহণ করে Decode ও Execute করে। BIU যখন পরবর্তী Instruction Fetch করে, EU তখন আগের Instruction Execute করে। একে Pipelining বলে।

Physical Address

[
\text{Physical Address}
=(\text{Segment Address}\times 10H)+\text{Offset Address}
]

২। 4-bit ALU-এর Structure ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তর

ALU-এর পূর্ণরূপ Arithmetic Logic Unit। 4-bit ALU একসঙ্গে চার Bit Data-এর ওপর Arithmetic ও Logical Operation সম্পন্ন করে।

প্রধান অংশ

- A Register

- B Register

- 4-bit Parallel Adder

- Arithmetic Unit

- Logic Unit

- Multiplexer

- Function Select Line

- Carry Input ও Carry Output

Arithmetic Operation

- যোগ

- বিয়োগ

- Increment

- Decrement

Logical Operation

- AND

- OR

- XOR

- NOT

A এবং B Register থেকে দুটি 4-bit Input Arithmetic ও Logic Unit-এ যায়। Function Select Line প্রয়োজনীয় Operation নির্বাচন করে। Multiplexer নির্বাচিত Result Output-এ পাঠায়। Arithmetic Operation-এর Carry, Carry Out Line-এ পাওয়া যায়।

৩। Block Diagramসহ একটি সাধারণ CPU Model-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তর

একটি সাধারণ CPU-এর প্রধান অংশ:

- ALU

- Control Unit

- General Register

- Program Counter—PC

- Instruction Register—IR

- Memory Address Register—MAR

- Memory Buffer Register—MBR

- Flag Register

- Internal Bus

কার্যপ্রণালি

- PC পরবর্তী Instruction-এর Address রাখে।

- Addressটি MAR-এর মাধ্যমে Memory-তে যায়।

- Memory থেকে Instruction MBR-এ আসে।

- Instructionটি IR-এ স্থানান্তরিত হয়।

- Control Unit Instruction Decode করে।

- প্রয়োজনীয় Data Register থেকে ALU-তে যায়।

- ALU Operation সম্পন্ন করে।

- Result Register বা Memory-তে সংরক্ষিত হয়।

- PC পরবর্তী Instruction-এর Address নির্দেশ করে।

এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া Fetch–Decode–Execute Cycle নামে পরিচিত।

৪। DMA Controller-এর কার্যপ্রণালি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

উত্তর

DMA-এর পূর্ণরূপ Direct Memory Access। DMA Controller CPU-এর সরাসরি অংশগ্রহণ ছাড়া I/O Device ও Memory-এর মধ্যে Data Transfer করে।

প্রধান Signal

- DRQ—DMA Request

- DACK—DMA Acknowledge

- HOLD—Bus Request

- HLDA—Hold Acknowledge

- MEMR/MEMW

- IOR/IOW

কার্যপ্রণালি

- I/O Device DMA Controller-কে DRQ Signal দেয়।

- DMA Controller CPU-কে HOLD Signal দেয়।

- CPU বর্তমান কাজ শেষ করে HLDA Signal দেয়।

- CPU Address, Data ও Control Bus ছেড়ে দেয়।

- DMA Controller Bus-এর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।

- Memory ও I/O Device-এর মধ্যে সরাসরি Data Transfer হয়।

- Transfer শেষে DMA Controller HOLD Signal বন্ধ করে।

- CPU পুনরায় Bus-এর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।

সুবিধা

- দ্রুত Data Transfer হয়।

- CPU-এর কাজের চাপ কমে।

- বড় Data Block স্থানান্তরে কার্যকর।

৫। 8255 PPI-এর Block Diagram ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তর

8255 একটি Programmable Peripheral Interface Chip। এটি 8086-এর সঙ্গে Input ও Output Device সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

প্রধান অংশ

- Port A—8-bit

- Port B—8-bit

- Port C—8-bit

- Data Bus Buffer

- Read/Write Control Logic

- Group A Control

- Group B Control

Port C-কে দুটি অংশে ভাগ করা যায়:

- Upper Port C: PC4–PC7

- Lower Port C: PC0–PC3

Operating Mode

- Mode 0: সাধারণ Input/Output

- Mode 1: Handshake Input/Output

- Mode 2: Bidirectional Data Transfer

- BSR Mode: Port C-এর পৃথক Bit Set বা Reset করে।

কার্যপ্রণালি

CPU Control Word Register-এ Control Word পাঠিয়ে Port-গুলোর Input/Output অবস্থা এবং Operating Mode নির্ধারণ করে। এরপর Port A, B ও C-এর মাধ্যমে Peripheral Device-এর সঙ্গে Data Transfer হয়।

৬। 8086-এর Memory Read Bus Cycle বর্ণনা কর।

উত্তর

8086-এর একটি Memory Read Bus Cycle সাধারণত T1, T2, T3 ও T4 State-এ সম্পন্ন হয়।

T1 State

- Address Bus-এ Memory Address দেওয়া হয়।

- ALE Signal High হয়।

- Address Latch Addressটি সংরক্ষণ করে।

T2 State

- Multiplexed Bus Data গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়।

- RD̅ Signal Low হয়।

- নির্বাচিত Memory Chip সক্রিয় হয়।

T3 State

- Memory Address অনুযায়ী Data Bus-এ Data দেয়।

- CPU Data গ্রহণ করে।

- ধীর Memory হলে Wait State যুক্ত হতে পারে।

T4 State

- RD̅ Signal High হয়।

- Data Bus নিষ্ক্রিয় হয়।

- Memory Read Cycle শেষ হয়।

৭। দুটি 16-bit সংখ্যা যোগ করার 8086 Assembly Program লেখ।

উত্তর

.MODEL SMALL

.STACK 100H

.DATA

NUM1 DW 1234H

NUM2 DW 2345H

RESULT DW ?

.CODE

MAIN PROC

MOV AX, @DATA

MOV DS, AX

MOV AX, NUM1

ADD AX, NUM2

MOV RESULT, AX

MOV AH, 4CH

INT 21H

MAIN ENDP

END MAIN

ব্যাখ্যা

- MOV AX,@DATA Data Segment-এর Address গ্রহণ করে।

- MOV DS,AX Data Segment চালু করে।

- MOV AX,NUM1 প্রথম সংখ্যা AX-এ নেয়।

- ADD AX,NUM2 দ্বিতীয় সংখ্যা যোগ করে।

- MOV RESULT,AX যোগফল সংরক্ষণ করে।

- INT 21H Program শেষ করে।

৮। একটি সমস্যা সমাধানের জন্য SAP-1 Program লেখ:

(16+20+24-32)

উত্তর

ধরি, Data-গুলো CH, DH, EH এবং FH Address-এ সংরক্ষিত।

| Memory Address | Instruction/Data |
| --- | --- |
| 0H | LDA CH |
| 1H | ADD DH |
| 2H | ADD EH |
| 3H | SUB FH |
| 4H | OUT |
| 5H | HLT |
| CH | 16 |
| DH | 20 |
| EH | 24 |
| FH | 32 |

কার্যপ্রণালি

- LDA CH দ্বারা 16 Accumulator-এ নেওয়া হয়।

- ADD DH দ্বারা 20 যোগ করা হয়।

- ADD EH দ্বারা 24 যোগ করা হয়।

- SUB FH দ্বারা 32 বিয়োগ করা হয়।

- OUT ফলাফল প্রদর্শন করে।

- HLT Program বন্ধ করে।

[
16+20+24-32=28
]

অতএব, Output হবে 28।

২০২৬ পরীক্ষার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার

প্রথম অগ্রাধিকার

- 8086 Architecture

- 4-bit ALU Structure

- PPI 8255 Block Diagram

- DMA Controller

- 8086 Memory Read Cycle

- 8086 Assembly Program

- SAP-1 Program

দ্বিতীয় অগ্রাধিকার

- General CPU Model

- Huffman Encoding

- RISC ও CISC

- Addressing Mode

- Flag Register

- Interrupt-এর প্রকারভেদ

- Microprocessor ও Microcontroller-এর পার্থক্য

পূর্ববর্তী দুই প্রশ্নে পুনরাবৃত্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- 4-bit ALU

- Huffman Encoding

- PPI

- DMA

- Interrupt

- 8086 Register ও Instruction

- CPU Organization

- Memory Interfacing